四川蜀道铁路运维有限责任公司

东风4DF型内燃机车（车号4092）吊装及运输询价文件

一、项目概况

1.项目名称

东风4DF型内燃机车（车号4092）吊装及运输服务

2.询价人

四川蜀道铁路运维有限责任公司

3.货物信息

型号：东风4DF（车体编号：4092）

重量：总重138吨（车体85吨+转向架×2约53吨）

尺寸：21,100mm×3,309mm×4,100mm（长×宽×高）

货物价值：200万元（保险保额≥此金额）

4.服务范围

起运地：川铁（宜宾）铁路有限责任公司文昌宫火车站

目的地：中车洛阳机车有限公司襄阳分公司维修厂（湖北省襄阳市）

服务内容：包含超限运输办理、机车拆解组织协调与场地协调、吊装、运输至目的地卸车前全流程服务。

5.服务期限

自吊装完成起7日内送达目的地。

6.最高限价

本项目最高限价18万元，含吊装和运输的所有费用，包括拆解组织协调、场地协调、吊装加固、超限许可、保险、燃油、押运、税费等一切费用，即此限价包括本项目所有费用，询价人无需支付其他任何费用。

二、资质要求

供应商须提供以下有效证明文件（均加盖公章）：

1.主体资质：

营业执照（经营范围含道路运输、装卸搬运）。

财务状况：近1年无重大亏损的财务审计报告或财务报表。​​纳税证明：近6个月依法缴纳税收和社会保障资金的记录。

2.设备资质：

吊装设备：提供2台≥100吨起重机（附1年内检测报告）。

运输车辆：液压平板挂车，附《道路运输经营许可证》及《超限运输车辆通行证》办理承诺函（中选后3日内提交）。

3.人员资质：

起重机操作员：持《特种设备作业人员证》。

运输驾驶员：持驾驶证及道路运输从业资格证（A照）。

4.保险凭证：

货物运输险保单（覆盖吊装+运输全程，保额≥200万元）。

三、技术服务要求

详见询价文件附件一《DF4DF4092机车吊装及运输技术服务要求》。

四、报价与付款方式

1.报价拆分（含税）

吊装费：______元（税率6%，含拆解组织协调、场地协调、吊装加固等一切费用）。

运输费：______元（税率9%，含超限许可、保险、燃油、押运等一切费用）。

总报价：人民币______元（大写：____________整）

2.付款条件

吊装费：吊装完成+收到合规发票后10个工作日内支付。

运输费：目的地验收合格+收到合规发票后10个工作日内支付。

3.报价函格式

详见附件三。

五、验收与违约责任

1.验收标准

机车部件完整无变形、随车工具及资料齐全，承修方签字确认。

2.损坏赔偿

货损24小时内报告，按第三方评估价的200%赔偿。

3.违约金

延迟送达：每日扣合同总额1%（累计递加），超过7日询价人可选择终止合同。

六、供应商需提交的文件

1.报价函（附件三格式）；

2.资质文件（营业执照、运输许可、吊装设备报告）；

3.技术方案（含《吊装专项方案》和《运输专项方案》）；

4.安全应急预案（含事故上报流程图）。

- 除以上文件外供应商还需对附件三“报价文件目录1-10项”进行逐条响应。

七、评审规则

详见附件二《评审办法及注意事项》。

八、合同签署要求

中标供应商需同步签署：《内燃机车吊装及运输安全协议》。

九、报价截止时间

2025年7月4日17:30。

十、报价有效期

自报价截止日起90日日历日。

十一、联系方式：

地址：四川省成都市天府一街535号两江国际A栋43楼

联系人及电话：贾先生 028-83319881

邮箱：627455087@qq.com

附件：1.4DF4092机车吊装及运输技术服务要求

2.4DF4092机车吊装及运输技术服务评审办法

3.报价函及文件格式

四川蜀道铁路运维有限责任公司

2025年7月1日

附件1

4DF4092机车吊装及运输技术服务要求

| 环节 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 吊装作业 | ①供应商需具有符合机车吊装要求的专业吊装设备，询价人须使用2台100T及以上起重设备，吊具、索具安全系数应大于或等于本次吊装相应系数，提供近1年质量检测报告；②供应商提供的吊装设备应具备足够的承载能力和稳定性，确保在吊装过程中机车的安全，设备操作人员应具备相应证书，吊装前应制定符合本次吊装相应的吊装作业技术方案和应急方案（包括上车加固方案），吊装方案应符合国家及行业相关安全规范，确保本次吊装安全且全程可控；③询价人和中选人须各派一名安全员驻场，全程监督作业安全，吊装指令由询价人专业指挥员统一发出，中选人安全员全程监督，询价人统一指挥，中选人有权叫停违规操作；④吊装作业前供应商应实地进行查勘、提前做好吊装场地选点、作业人员安排、设备（含吊具、插销等）和吊装工具选用、吊装承压需≥地面承压强度，询价人负责铺设具有足够承载分散压力和防滑的承压防滑件。 |
| 运输作业 | ①设备要求：供应商需使用符合本次运输设备的专业运输车辆，车辆应具备足够的承载能力和稳定性，确保运输过程安全，运输车辆需配备必要的固定装置和防护设施，防止机车在运输过程中发生位移、碰撞等情况（例如，车辆应配备高强度的捆绑带、紧缩器、缓冲垫等），车辆驾驶员应具备相应的证书；②运输路线规划：供应商应提前备案运输路线（避开运输路段限高/限重桥梁），并提供运输方案，包括详细的运输路线规划，说明路线的选择依据、预计运输时间以及应对可能出现的路况问题的措施，运输路线应尽量选择路况良好、交通便利的道路，避免经过桥梁限重、道路狭窄等不利于机车运输的路段，夜间停车需设反光警示标志，配备GPS定位+跟车押运员；③安全保障措施：车体与转向架分车运输，供应商需制定完善的安全保障措施，包括但不限于运输前的机车设备状态及加固情况装载检查、运输过程中的安全监控、确保本次运输车辆及所运输机车始终处于运输安全状态；运输过程中，车速控制在≤60km/h，配备专业的跟车人员，实时监控机车的运输情况；④资质手续：提前办理好运输所需手续（如超限运输许可证、道路通行审批等），人员持证上岗；⑤保险要求：供应商必须为本次运输服务购买足额的货物运输保险，保险范围应涵盖运输过程中可能出现的机车损坏、丢失等风险。保险金额不低于人民币200万元（保险及赔偿依据），以确保在发生意外时能够及时足额地进行赔偿。 |
| 应急预案 | 提供吊装、运输专项应急预案。 |
| 合规手续 | 营业执照、运输许可证、超限运输车辆通行证（后审）、设备检验报告、特种作业证等。 |

附件2

4DF4092机车吊装及运输技术服务评审办法

分值构成（总分100分）

| 评分项 | 子项 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| A.报价部分 | 低价优先法 | 50 |
| B.技术方案 | 吊装方案 | 5 |
|  | 运输方案 | 5 |
| C.安全应急预案 | 吊装应急预案 | 5 |
|  | 运输应急预案 | 5 |
| D.资质及业绩 | 资质文件完整性 | 5 |
|  | 类似业绩（2025年前≥1个） | 5 |
| E.综合协调能力说明 | 拆解组织协调能力 | 10 |
|  | 吊装场地运输车辆进出协调 | 10 |

评审标准：

- 1.资质及业绩（D项）：

缺资质文件直接否决；业绩每有1个加2.5分（满分5分）。

- 2.技术方案、应急预案（B、C项子项），由询价人横向对比各响应单位进行评判：

- 优秀（4.5-5分）、良好（3.5-4.4分）、一般（2.5-3.4）、差（0-2.4分）。

- 3.综合协调能力说明（E项子项），由询价人横向对比各响应单位进行评判：

- 优秀（7.6-10分）、良好（5.1-7.5分）、一般（2.6-5）、差（0-2.5分）。

4.报价得分公式（A项）：报价人最低的报价价格为基准价，其价格分为满分。其他报价人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（基准价/报价）×50分×100%

附件3

报价函及文件格式

一、报价文件目录：

1.报价函（格式如下）

2.法定代表人身份证明

3.授权委托书（如需）

4.承诺函（含资质、业绩、保险、服务承诺等）

5.资格审查资料（营业执照/财报/纳税证明/设备证书）

6.类似业绩表（附合同证明）

7.技术方案（含吊装规划、运输规划、加固方案等）

8.应急预案（吊装+运输）

9.综合协调能力

10.技术响应表（逐条响应技术要求）

二、报价函模板

致四川蜀道铁路运维有限责任公司：​

我方就“东风4DF4092吊装及运输项目”报价如下：

| 序号 | 车型（车号） | 服务内容 | 数量（台） | 技术方案 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DF4DF4092 | 吊装及运输服务 | 1台 | 详见报价文件 |  |
| 吊装费合计： 元（含税6%） |  |  |  |  |  |
| 运输费合计： 元（含税9%） |  |  |  |  |  |
| 总计： 元 （大写：人民币 ） |  |  |  |  |  |

我方承诺，我方提交的报价文件及相关资料真实、有效，若我方成交，将按照询价文件的要求和我方的报价文件承诺，按时、按质、按量完成本次吊装及运输服务，我方理解贵单位不一定接受最低价的报价，且贵单位有权选择成交供应商。

​

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：